Pielikums Nr.3 Pie Līguma Nr ____________

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Darbu izpildes laikā darbu izpildītājam ir jāievēro šādas SELF noteiktās vides aizsardzības prasības:

- Kokmateriālu pārvietošanas un kraušanas darbos izmantotajai tehnikai ir jābūt labā tehniskā stāvoklī un jāatbilst izgatavotāja noteiktajām ekspluatācijas prasībām.

- Tehnikai ir jābūt nokomplektētai ar speciālu absorbentu (vides aizsardzības) komplektu, vai citiem materiāliem, kas nodrošina absorbenta funkciju.

- Naftas produktu uzglabāšana darbu izpildes laikā ir jānodrošina šim mērķim paredzētās noslēgtās tvertnēs ar atbilstošu marķējumu par bīstamību. Uzpildes mehānismiem ir jābūt labā tehniskā kārtībā, kas tādējādi ļautu izvairīties no noplūdēm tehnikas uzpildes laikā.

- Aizliegts izmantot tehniku ar nenovērstiem hidrosistēmas bojājumiem un eļļas noplūdēm. Rekomendējoši ir izmantot bioloģiski noārdāmās eļļas hidrosistēmām.

- Nekavējoties ir jāpārtrauc kokmateriālu transportēšanas un kraušanas darbi, ja tiek konstatēta naftas produktu noplūde, kā arī nekavējoši ir jācenšas novērst vides piesārņojumu, izmantojot absorbentus. Absorbenti pēc to izmantošanas ir jāutilizē bīstamo atkritumu savākšanas vietās.

- Liela apjoma tehniskās apkopes, tehnikas mazgāšana un tīrīšana ir jāveic šim mērķim paredzētās tehnikas apkopes vietās.

- Kokmateriālu kraušanas un transportēšanas procesā radušos tehnikas apkopes atkritumus: filtri, smērvielu iepakojumi, eļļas un degvielas kannas, baterijas u.c. ir jāutilizē bīstamo atkritumu savākšanas vietās.

- Darbu izpildes laikā radušos sadzīves atkritumus kategoriski aizliegts izmest kraušanas un transportēšanas teritorijā.

- Tehnikas izgatavotāja dzinēju klusināšanas sistēmām ir jābūt bez defektiem. Izvairīties no liekas, bezmērķa, tehnikas dzinēja darbības.

- Darbu izpildītājam ir jākompensē par saviem līdzekļiem videi nodarītais piesārņojums, ja tas radies tā darbības vai bezdarbības rezultātā.

- Darbu izpildītājam ir jāinformē darbu pasūtītājs par visām nestandarta situācijām, kas var ietekmēt vides aizsardzības vai darba drošības pasākumu ievērošanu darbu veikšanas laikā, lai kopā ar darbu pasūtītāju varētu rast abpusēji atbalstāmu risinājumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs  veikt pārbaudes darbu veikšanas laikā, kas saistītas ar šo augstākminēto noteikumu ievērošanu, kā arī pie atklātajām neatbilstībām ir tiesīgi izteikt aizrādījumus.

Ar šīm prasībām esmu iepazinies un apņemos tās ievērot: ______________________________________

(darbu izpildītājs)